上海市兽医生物技术重点实验室

生物安全管理规范

相关法律法规

《病原微生物实验室生物安全管理条例》

《实验室生物安全通用要求》（ GB19489-2008）

# 目录

一、实验室生物安全管理组织体系和管理责任制度

二、实验室工作人员生物安全培训考核制度

三、生物实验室保卫和安全检查制度

四、生物实验室工作人员健康管理制度

五、生物实验室人员准入制度

六、生物实验室消毒隔离规程

七、实验室生物安全操作规程

八、实验室事件、伤害、事故和职业性疾病报告登记制度

九、病原微生物实验室医疗废物管理制度

一、实验室生物安全管理组织体系

（一）、实验室设立单位的法定代表人对本单位实验室安全负责，其主要职责为：

- 负责建立本单位生物安全管理体系，落实生物安全管理责任部门或责任人；

- 定期召开生物安全管理会议，对实验室生物安全相关的重大事项作出决定；

- 批准和发布实验室生物安全手册、生物危害评估等重要文件。

（二）、实验室负责人（项目负责人）为实验室生物安全第一责任人，其主要职责为：

- 全面负责实验室生物安全工作；

- 决定并授权进入实验室的工作人员；

- 监督有关法规和标准操作规程的执行，纠正违规行为并有权做出停止实验的决定；

- 任命实验室生物安全管理员具体落实实验室生物安全管理工作；

- 负责制定和实施实验室应急处置预案；

- 负责实验室安全事故的现场处置和调查，并将调查结果以及处理意见向设立单位生物安全管理责任部门或责任人报告；

- 负责对涉及感染性物质的研究计划、方案以及操作程序等，实施前的生物安全审查。

## 二、实验室工作人员生物安全培训考核制度

1．实验室的工作人员必须是受过专业教育的技术人员。在独立进行工作前需在中高级实验技术人员指导下进行上岗培训，达到合格标准，方可开始工作；

2．实验室的工作人员必须被告知实验室工作的潜在危险并接受实验室安全教育，自愿从事实验室工作。

3．实验室的工作人员必须遵守实验室的所有安全管理制度、规定和操作规程。

人员培训应包括（不限于）：

a) 上岗培训，包括对较长期离岗或下岗人员的再上岗培训；

b) 实验室管理体系培训；

c) 安全知识及技能培训；

d) 实验室设施设备（包括个体防护装备）的安全使用；

e) 应急措施与现场救治；

f) 定期培训与继续教育；

g) 人员能力的考核与评估。

三、生物实验室保卫和安全检查制度

- 实验室的走廊和通道应不妨碍人员和物品通过。

- 应设计紧急撤离路线，紧急出口应有明显的标识。

- 房间的门根据需要安装门锁，门锁应便于内部快速打开。

- 应根据工作性质和流程合理摆放实验室设备、台柜、物品等，避免相互干扰、交叉污染，并应不妨碍逃生和急救。

- 实验用设施设备在投入使用前应核查并确认其性能可满足实验室的安全要求和相关标准。每次使用前或使用中应根据监控指标确认设施设备的性能处于正常工作状态，并记录。

- 定期清洁实验室设备。必要时使用消毒灭菌剂清洁实验室设备。

四、生物实验室工作人员健康管理制度

- 在开展活动前，应了解实验室活动涉及的任何危险，掌握良好工作行为，实验室设置单位为实验人员提供如何在风险最小情况下进行工作的详细指导，包括正确选择和使用个体防护装备。

五、生物实验室人员准入制度

- 实验室管理层对所有操作人员的安全负责；

- 经过有控制措施的安全门才能进入病原微生物二级实验室；

- 病原微生物二级实验室建立人员进出登记制度，禁止非工作人员进入实验室。特殊情况下，非工作人员进入实验室的须经实验室负责人批准，由专人陪同，并做好登记。

- 在实验室内不得进食和饮水，或者进行其他与实验无关的活动；

- 如果实验室聘用临时工作人员，应确保其有能力胜任所承担的工作，了解并遵守实验室管理体系的要求。

- 在有规定的领域，实验室人员在从事相关的实验室活动时，应有相应的资格。

## 六、生物实验室消毒隔离规程

1. 实验室内所有物品应专用，实验设备在运出修理或维护前必须进行消毒。

2．进入实验室应穿戴严密的个人防护用品，在实验中注意自身防护，并防止操作过程中的交叉污染。

3．应使用密封的离心管进行样品离心，以防溅出。

4．实验过程中应按规定将使用后的器材立即丢入消毒液内消毒处理。

5．实验完毕，先消毒物体表面，再按规定程序脱下个人防护用品丢入相应的包装袋内立即进行压力蒸汽消毒，并开启紫外线杀菌灯作空气消毒。

6．离开实验室前，注意必须消毒双手。

7．空气消毒：每次实验前后用紫外线灯照射消毒，每次不少于1小时，消毒完毕开窗通风。

8．仪器等表面消毒：工作完毕，用含有效氯1000mg/L的消毒液或75%的乙醇擦拭消毒，作用30分钟以上。

9．个人防护用品消毒：实验衣、口罩、手套、鞋套等用压力蒸汽121℃消毒20-30分钟，或浸泡在含有效氯1000mg/L的消毒液内30-60分钟。护目镜用75%的乙醇擦拭消毒，或浸泡在含有效氯1000mg/L的消毒液内30-60分钟。

10．手的消毒：含有效碘3000-5000 mg/L的消毒溶液或75%的乙醇溶液涂擦，作用1～3分钟。

11．地面和物体表面消毒：工作完毕，用含有效氯2000mg/L的消毒液喷洒（拖地）；工作台等物体表面用上述消毒液擦拭消毒，生物安全柜接种前用紫外线照射30分钟，工作完毕后用75﹪酒精消毒台面并用紫外线照射30分钟。

12．使用后的器材应分类消毒：将使用后的锐器直接放入防刺破、防渗漏的封闭专用锐器处置盒内，压力蒸汽121℃作用30分钟；其他部件在含有效氯2000mg/L的消毒液内浸泡1小时以上。处理时要避免皮肤损伤。

## 七、实验室生物安全操作规程

- 可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出的操作均应在生物安全柜(II级生物安全柜为宜)或其他物理抑制设备中进行，并使用个体防护设备。

- 处理高浓度或大容量感染性材料均必须在生物安全柜(II级生物安全柜为宜)或其他物理抑制设备中进行，并使用个体防护设备。

- 在实验室中应穿着工作服或罩衫等防护服。离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。不得穿着外出，更不能携带回家。用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃。

- 当手可能接触感染材料、污染的表面或设备时应戴手套。如可能发生感染性材料的溢出或溅出，宜戴两副手套。不得戴着手套离开实验室。工作完全结束后方可除去手套。一次性手套不得清洗和再次使用。

- 以移液器吸取液体，禁止口吸。

- 每天至少消毒一次工作台面，活性物质溅出后要随时消毒，并做好记录。

- 除特殊情况(肠道外注射和静脉切开等)外，禁止在实验室使用针、注射器及其他利器。尽可能使用塑料器材代替玻璃器材。

- 尽可能应用一次性注射器，用过的针头禁止折弯、剪断、折断、重新盖帽、从注射器取下，禁止用手直接操作。用过的针头必须直接放人防穿透的容器中。非一次性利器必须放入厚壁容器中并运送到特定区域消毒，最好进行高压消毒。

- 禁止用手处理破碎的玻璃器具。装有污染针、利器及破碎玻璃的容器在丢弃之前必须消毒。

- 菌毒种的保藏与销毁：按国家规定执行。微生物的销毁：培养物、鉴定反应试条及剩余样品用压力蒸汽121℃作用30分钟，废物集中处置。

- 使用后的器材应分类消毒：将使用后的锐器直接放入防刺破、防渗漏的封闭专用锐器处置盒内，压力蒸汽121℃作用30分钟。处理时要避免皮肤损伤。

## 八、实验室事件、伤害、事故和职业性疾病报告登记制度

1.  实验室主要生物危害：微生物气溶胶吸入；刺伤、割伤；皮肤、黏膜污染；食入；感染的实验动物咬伤；其它不明原因的实验室相关感染等。

2． 针对可能的的危险因素，设计保证安全的工作程序。

3． 事前进行有效的培训和摸拟训练。

4． 对于意外事故要能够提供包括紧急救助或专业性保健治疗的措施，足以应付紧急情况。

5． 实验室事故处理：工作人员在操作过程中发生意外，如针刺和切伤、皮肤污染、感染性标本溅及体表和口鼻眼内、衣物污染、污染试验台面等均视为安全事故。应视事故类型等不同情况，立即进行紧急处理。具体措施必须形成书面文件并严格遵守执行。在紧急处理的同时必须向有关专家和领导汇报，并详细记录事故经过和损伤的具体部位和程度等，由专家评估是否需要进行预防性治疗。

九、病原微生物实验室医疗废物管理制度

- 实验室应当建立废物分类收集、转运、暂时贮存、交接等工作的管理制度，内容包括岗

位设置、人员配备、岗位职责、工作纪律等；还应当制定废物管理要求，内容包括工作

方法、工作流程、职业卫生防护、应急方案和注意事项等。

- 废物暂时贮存时间最长不得超过48小时；废物每次清运后应当对暂时贮存设

施、设备及时进行消毒和清洗，并记录消毒清洗的时间和人员、消毒剂的名称和浓度等。